小论文_15年版修改说明

1  本轮修改范围与规划定义

对应论文《低频检测数据下公路桥梁状态预测与预防性养护时机决策研究》。本轮将已审核通过的15年冻结结果写入中文第二稿，保留原题名和原有9条参考文献。本说明中的旧20年数字仅用于核查替换关系，不再进入正式正文主结果。

| 项目 | 旧20年版本 | 新15年版本 |
| --- | --- | --- |
| 规划期 | 2025—2044年，20年 | 2025—2039年，15年 |
| 年份整数编码 | 0—20；21个区间 | 0—15；16个区间 |
| J的平均范围 | 59×20=1180个年末评分 | 59×15=885个年末评分 |
| 末年指标 | 2044年平均评分 | 2039年平均评分 |

规划期选择理由已写入方法：现有资料覆盖2012—2024年，年评分下降量与养护后评分恢复量尚未用真实养护事件校准，采用2025—2039年以减少较长时间外推假设的累积影响；不将15年称为唯一合理期限。面积占比资源公式、d=0.65、R=6、年度能力8、间隔3年和K=3保持不变。

2  无养护基线及资源端点

| 初值 | J0：旧→新 | 末年均分：旧→新 | 最低分：旧→新 | 最少>75：旧→新 | 首次不足57：旧→新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCF | 83.816695 → 85.441695 | 77.6417 → 80.8917 | 68.18 → 71.43 | 46 → 54 | 2036 → 2036 |
| Ridge | 85.470737 → 87.095737 | 79.2957 → 82.5457 | 71.64 → 74.89 | 52 → 58 | 2043 → 未发生 |

| 端点 | 旧B | 新B | 行动数：旧→新 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCF最低已知 | 0.2151498644 | 0.0138153314 | 13 → 3 |
| LOCF高状态参考 | 2.8115652636 | 2.2956417860 | 148 → 114 |
| Ridge最低诊断 | 0.1319233981 | 0.0000000000 | 5 → 0 |

Ridge零行动方案在15年估计初值、情景参数和本文管理条件下仍可行，不能解释为真实桥梁15年无需养护。其资源0仅作诊断，共同资源轴仍用LOCF两端点；最低已知端点不称全局最小资源。

3  七档共同资源与长期平均评分替换

| 档 | 旧B | 新B | LOCF旧J±SD | LOCF新J±SD | Ridge旧J±SD | Ridge新J±SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.215150 | 0.013815 | 85.0848±0.0101 | 85.7468±0.0000 | 87.7321±0.1093 | 87.4524±0.0720 |
| 2 | 0.647886 | 0.394120 | 89.1967±0.2703 | 89.7606±0.1304 | 90.9199±0.1805 | 91.3898±0.1695 |
| 3 | 1.080622 | 0.774424 | 90.2545±0.3831 | 90.7880±0.2097 | 91.9869±0.2238 | 92.4093±0.1933 |
| 4 | 1.513358 | 1.154729 | 90.6162±0.5326 | 91.2534±0.1433 | 92.5847±0.1579 | 92.8418±0.1455 |
| 5 | 1.946093 | 1.535033 | 91.0286±0.0049 | 91.1552±0.1998 | 93.0424±0.1653 | 93.1720±0.1083 |
| 6 | 2.378829 | 1.915337 | 91.7926±0.0124 | 91.5998±0.0117 | 93.2791±0.1285 | 93.4183±0.0472 |
| 7 | 2.811565 | 2.295642 | 92.2101±0.0169 | 91.9095±0.0000 | 93.8523±0.0103 | 93.5540±0.0000 |

每个初值×资源档均为30次可行GJO运行，SD为样本标准差。正文图表主要显示绝对B，ρ只在方法中解释等距取点。新LOCF逐档均值在B=1.154729至1.535033出现91.2534→91.1552的小幅下降，按有限随机搜索波动保留，不平滑或强制单调。

4  中间资源档两套初值的组统计

| 指标 | 旧LOCF | 新LOCF | 旧Ridge | 新Ridge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J±SD | 90.6162±0.5326 | 91.2534±0.1433 | 92.5847±0.1579 | 92.8418±0.1455 |
| ΔJ±SD | 6.7995±0.5326 | 5.8117±0.1433 | 7.1139±0.1579 | 5.7461±0.1455 |
| 末年均分 | 87.4287 | 89.8526 | 89.9310 | 91.3094 |
| 平均行动数 | 97.13 | 89.37 | 107.43 | 88.43 |
| 平均养护单元 | 55.70 | 53.83 | 56.90 | 53.93 |
| 平均B使用 | 1.492402 | 1.128504 | 1.489924 | 1.121921 |
| 平均最低分 | 76.6853 | 76.2347 | 75.6950 | 76.2917 |
| 平均最少>75单元 | 58.67 | 58.57 | 58.63 | 58.50 |

Ridge−LOCF绝对J差：1.9684 → 1.5884；ΔJ差：0.3144 → -0.0656。新稿改为：Ridge绝对长期评分较高，但扣除各自无养护基线后，平均养护增益非常接近，不据此称Ridge养护效果更好。

5  代表方案及年度行动更新

代表资源档预先固定在新共同资源区间中间，B=1.154728558718；各初值在30次可行运行中选最高J，数值并列时先取较小B_used，再取较小seed。新代表不是旧排程删去后五年的结果。

| 指标 | 旧LOCF | 新LOCF | 旧Ridge | 新Ridge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| seed | 20261023 | 20261039 | 20261044 | 20261023 |
| J | 91.2365 | 91.4646 | 92.8094 | 93.1157 |
| ΔJ | 7.4198 | 6.0229 | 7.3387 | 6.0200 |
| B_used | 1.472294 | 1.149885 | 1.497011 | 1.148890 |
| 行动总数 | 111 | 93 | 112 | 99 |
| 养护单元数 | 58 | 56 | 58 | 55 |
| 末年均分 | 88.7871 | 90.3097 | 90.3250 | 92.2643 |
| 全期最低分 | 76.67 | 74.89 | 77.64 | 77.05 |
| 最少>75单元 | 59 | 58 | 59 | 59 |
| 最少>75比例 | 1.0000 | 0.9831 | 1.0000 | 1.0000 |
| 年最大养护数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 首次养护年均值 | 2028.95 | 2028.54 | 2028.64 | 2028.60 |
| 首次养护年中位数 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |

| 初值 | 旧：达到年度8上限的年份 | 新：达到年度8上限的年份 |
| --- | --- | --- |
| LOCF | 2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2036 | 2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034 |
| Ridge | 2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033 | 2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034 |

正文代表为新LOCF、seed=20261039：93次行动、56个养护单元；15年中10年达到年度8单元能力。其最低分74.89低于75仍可行，因为要求是所有单元>60、每年至少57/59个>75。75仅为等级边界，不能画成全体单元的最低允许评分。年度最低评分也不对应一条固定单元轨迹。

Figure 7已换成新15年逐年均分、最低分和年度行动数；最低分面板保留75与60参考线并区分其含义，行动面板保留8单元能力线。所有年度主结果仅含2025—2039年。

6  同随机种子排程与最高资源档解释

| 中档30组配对指标 | 旧20年 | 新15年 |
| --- | --- | --- |
| 行动Jaccard 均值±SD | 0.0687±0.0228 | 0.0704±0.0214 |
| 行动Jaccard 中位数 | 0.0700 | 0.0708 |
| 行动Jaccard Q25—Q75 | 0.0534—0.0794 | 0.0554—0.0846 |
| 首次养护年份MAE/年 均值±SD | 2.92±0.51 | 2.66±0.34 |
| 首次养护年份MAE/年 中位数 | 2.86 | 2.71 |
| 首次养护年份MAE/年 Q25—Q75 | 2.59—3.18 | 2.49—2.88 |
| 双方均养护单元 均值±SD | 53.93±2.02 | 49.90±2.31 |
| 首次年份相同单元 均值±SD | 7.43±3.21 | 6.50±2.86 |
| 仅LOCF养护单元 均值±SD | 1.77±0.97 | 3.93±1.23 |
| 仅Ridge养护单元 均值±SD | 2.97±2.20 | 4.03±1.96 |
| 双方均未养护单元 均值±SD | 0.33±0.61 | 1.13±0.73 |

首次养护年MAE仅在每对双方均养护的单元上计算；未养护者不记为年份0。新中档在相同B、参数和seed下仍产生不同具体安排；离散非凸问题与有限搜索同时影响结果，不能将全部差异完全归因于初值。

| 最高资源档指标 | 旧20年 | 新15年 |
| --- | --- | --- |
| 最高资源B | 2.811565 | 2.295642 |
| Jaccard均值 | 0.8613 | 1.0000 |
| LOCF平均行动数 | 148 | 114 |
| Ridge平均行动数 | 148 | 114 |
| 理论年度能力合计 | 160次 | 120次 |

新最高档Jaccard=1.0000，同时存在共享高状态已知可行候选、114次行动接近120次年度能力理论上限以及有限搜索影响。因此只描述高度一致的行动安排，不据此判断初值影响完全消失。

7  面积—行动次数诊断

| 初值 | Spearman：旧→新 | 旧Q1/Q2/Q3/Q4次数均值 | 新Q1/Q2/Q3/Q4次数均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCF | -0.0723 → -0.1151 | 1.80/1.94/2.42/1.47 | 1.53/1.65/1.92/1.27 |
| Ridge | -0.0890 → -0.1526 | 1.80/2.06/2.17/1.60 | 1.67/1.82/1.83/1.40 |

诊断纳入全部59个单元及零行动者，等面积保留在同一四分位组；组数15/17/12/15。等单元权重目标与面积比例资源的计量不同仍是局限，相关诊断不能据以修改目标函数。

8  年评分下降量敏感性及各自基线

LOCF、各自中间资源档；旧B=1.513358，新B=1.154729。每个d各30次，参考d复用相应主实验。表格单元格均为“旧→新”；完整全部统计指标连同来源字段写入revision_number_map_15y.csv/.json。

| d | 无养护J0 | J均值±SD | ΔJ均值±SD | 末年平均评分 | 平均行动数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.45 | 85.916695 → 87.041695 | 92.8642±0.3567 → 92.7647±0.1439 | 6.9475±0.3567 → 5.7231±0.1439 | 91.8170 → 92.5825 | 103.60 → 88.40 |
| 0.65 | 83.816695 → 85.441695 | 90.6162±0.5326 → 91.2534±0.1433 | 6.7995±0.5326 → 5.8117±0.1433 | 87.4287 → 89.8526 | 97.13 → 89.37 |
| 0.85 | 81.716695 → 83.841695 | 88.2388±0.5569 → 89.7065±0.1721 | 6.5221±0.5569 → 5.8648±0.1721 | 82.7458 → 86.9976 | 89.77 → 89.90 |

| d | 平均B_used | 资源使用率 | 平均最低分 | 平均最少>75数 | 平均养护单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.45 | 1.485400 → 1.133094 | 0.9815 → 0.9813 | 78.8267 → 79.2800 | 59.00 → 59.00 | 56.70 → 54.57 |
| 0.65 | 1.492402 → 1.128504 | 0.9862 → 0.9773 | 76.6853 → 76.2347 | 58.67 → 58.57 | 55.70 → 53.83 |
| 0.85 | 1.494904 → 1.130360 | 0.9878 → 0.9789 | 74.5243 → 73.7340 | 58.17 → 58.00 | 54.83 → 53.77 |

新15年结果随d增大，J和2039状态降低；ΔJ略增，源于每个d均减去自身的同初值、同规划期无养护基线，不能解释为评分下降越快养护效果越好。旧、新使用的代表绝对B不同，跨规划期对照只说明本轮方法调整，不将差值解释为单独的期限效应。

9  图表、正文和文献处理

| 内容 | 本轮处理 |
| --- | --- |
| Figure 1—3；Table 1—2 | 沿用冻结数据、预测和2024初值，不训练、不改预测。 |
| Figure 4/6/7/8 | 正式换成15年资源响应、30组同seed排程、LOCF代表年度状态与行动、d敏感性；PNG与SVG均保留。 |
| Figure 5 | 移至补充材料，使用15年两初值代表长期轨迹；正文不再插入旧图。 |
| Table 3/4/5/6 | 依次更新15年参数、两套无养护基线、七档共同B、代表档初值/d/paired结果；完整七档paired分布保留补充。 |
| 摘要、方法、讨论、结论 | 替换所有旧主结果；说明Ridge零行动的情景限定、LOCF2036管理约束及共享候选/有限搜索限制。 |
| 本轮计算 | 仅读取已审核15年结果写稿；新增优化0次、预测训练0次，不开展10年分析，不加入AP-KELM或货币预算。 |

原9条参考文献及其来源材料保留，不补新文献。在本轮可用文件中未找到此前同名《小论文_待补文献主题清单.docx》；未据此扩充任何文献，也未新造清单冒称已有。后续补充真实SCI文献需另行开展。

所有新结果来自已冻结15年重新优化及独立复算；本轮不覆盖旧稿与旧结果。正式第二稿仅使用15年主结果，旧数字只保留在本修改说明与数字映射中。完成后停止，不生成英文稿。